附件7

煤矿安全技术国家重点实验室

安全检查及隐患治理管理办法

第一章  总 则

- 为及时发现实验室安全生产活动中存在的安全管理缺陷、各种安全隐患和违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为，确保安全生产和提高安全管理水平，特制定本办法。

- 本办法适用于实验室内各级安全生产检查、隐患治理工作。

第二章  安全检查的方式

- 经常性检查

- 在生产过程中采用日常巡视方式的经常性预防检查，包括实验人员检查（实验前检查、实验交接检查）、管理人员在生产过程中的巡回检查。

- 定期检查

- 有计划、有组织、有目的的安全检查。

- 专业（项）检查

- 对某个专业（项）问题或在生产中存在的普遍性安全问题进行的单项定性或定量检查；如危险较大的关键部位、实验室环境以及新建、改建或扩建工程可能带来新的危险因素的检查。

- 季节性（或节假日前后）的例行检查

- 根据季节变换，按事故发生的规律对易发的潜在危险所做的有针对性、突出重点的预防性检查。如防火防爆、防雨防雷电、防高温及防冻保暖工作等检查；考虑节假日前后，为避免由于工作人员注意力的变化导致事故发生而进行节假日前后的检查。

- 综合性检查及安全月、安全日的群众性大检查

- 由实验室管理办公室对实验室进行的全面、系统的检查，包括发动实验人员广泛开展群众性的自检和检查组检查相结合的形式。

- 第三章  安全检查的要求和内容

- 安全检查的要求

- 1.对于定期安全检查，实验室管理办公室成员及各分实验室负责人应分别遵从集团公司和沈阳研究院单位领导干部现场安全检查规定，开展安全检查。

- 2.安全检查活动，必须有明确的目的、要求、内容和具体计划，并制订《安全检查表》。

- 3.安全检查要坚持边检查边整改。对查出的隐患和违章行为，要由检查负责人签发隐患整改通知单。隐患整改要定人、定措施、定完成日期尽快进行。一时不能整改的要建立检查、整改、销项登记台账，予以记录。在隐患没有消除前，必须采取可靠的防护措施。如有危及人身安全的紧急险情和重大隐患，必须立即停止实验。

- 4.加强对安全检查工作的领导，使其目的和要求明确、计划具体可行。在计划和实施安全生产检查中，各级主要负责人必须亲自组织、全程参加，特别对隐患及其整改方案必须亲自确认，并签署意见。

- 5.安全检查工作应由各级主要负责人、相关部门的管理人员以及实验室作业人员共同承担。主要负责人和管理人员要认真听取实验室作业人员反映的安全生产问题，并加以协调和解决。

- 6.实验室工程施工项目作业应做好班前、班中、班后和节假日前后的安全检查，特别是作业前必须对作业环境进行认真检查，辨识危险源，制定安全措施，发现问题要立即解决或及时上报，解决后方可开始作业。下班后要对作业现场进行清理，不得留有任何隐患。

- 7.定期安全检查应该由被检查单位负责人组织写出书面的安全检查情况记录，并加以审核后，报请实验室管理办公室签署意见。特别是对事故隐患，要实事求是地具体描述，并提出具体明确的整改意见。实验室管理办公室对隐患整改方案和所需资金等要签署明确意见，并督促落实。

- 8.实验室安全管理人员进行日常安全检查过程中，依据公司安全管理制度和安全技术操作规程等，有权对违章人员进行制止、处罚和根据隐患情况采取责令立即整改直至停工整改等应急措施。对不听从管理的人员、部门或单位，有权向领导和上级主管部门汇报。安全管理人员对日常安全检查结果负责。在日常检查中，对存在的隐患不加以指出，不责令整改的或隐患得不到整改，也不向领导和上级汇报的，一旦因此发生事故，要承担相应的责任。

- 安全检查内容

- 1.经常性安全检查内容

- （1）工作环境的安全性：注意实验室工作条件，检查水、电、压缩气瓶、气体管路等。

- （2）使用材料的安全性：实验材料储藏方式，材料有无毒性、污染或特殊要求，实验材料运输、搬运等工序是否清晰等。

- （3）工具的安全性：注意实验工具是否齐全、清洁、有无损坏，有何特殊使用规定、操作方法等。

- （4）设备的安全性：注意摆放、防护装置情况，PE是否接触良好情况，控制机构、使用规程等要求的完好情况。

- （5）其它防护的安全性：注意通风、防暑降温、保暖情况，防护用品是否齐备和正确使用，衣服鞋袜及头发是否合适，有无消防和急救物品等措施。

- 2.定期安全检查内容

- （1）查各级主要负责人，是否把安全生产工作放在首位，是否认真贯彻执行了《安全生产法》等一系列安全生产法律、法规、规范、标准，是否真正履行了自己的安全生产职责；

- （2）查是否建立安全生产台账；

- （3）查有无进行安全培训，职业健康安全教育；

- （4）查全年安全生产工作计划是否建立；

- （5）查安全操作规程是否公开张挂或放置；

- （6）查在布置生产任务同时有无布置安全工作；

- （7）查安全防护、保险、报警、急救装置或器材是否完备；

- （8）查个人劳动防护用品是否齐备及正确使用；

- （9）查工作衔接配合是否合理；

- （10）查隐患和违章，实验过程各方面是否存在事故隐患和违章作业；

- （11）查安全生产方面的法律法规和标准是否及时贯彻实施，对查出的事故隐患是否及时改进，各项安全管理措施是否落实到位，对伤亡事故是否及时报告并按“四不放过”的原则严肃处理；

- （12）查安全计划措施、安全生产费用是否落实和实施。

- 3.专业（项）安全检查内容

- 对特种设备、房屋建筑、防火防爆、防护装置、机械设备、电器设施等的安全运行状态及性能指标，配套的安全装置的完好性和可靠性进行查验或检测分析；

- 4.综合性安全检查内容

- 综合性检查内容可以包括经常性检查、定期检查、专业性（项）检查内容。具体安全检查内容见附表1《实验室安全检查台账》。

- 第四章  安全生产监督检查

- 实验室管理办公室负责本办法的制定、检查、考核及日常管理工作。

- 各分实验室要严格执行本办法，实验室管理办公室将不定期安排检查组对各分实验室的安全检查情况进行督查，对查出不贯彻、不落实、不到位的单位和个人要进行通报批评。

- 由于责任单位或部门未进行安全检查或者对提出的安全隐患未进行整改，整改不彻底导致发生安全生产事故的，将按照《安全生产法》相关要求进行处罚。

- 第五章  附  则

- 本办法自发布之日起施行。

- 本办法由重点实验室管理办公室负责解释。

煤科集团沈阳研究院有限公司

实验室安全检查台账

功能实 验室：

楼宇房 间号：

实验管 理员：

实验室 主任：

煤科集团沈阳研究院有限公司 制

年	月

| 序号 | 检查项目 |  | 星期一 |  | 星期二 |  | 星期三 |  | 星期四 |  | 星期五 |  | 星期六 |  | 星期日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | √ | × | √ | × | √ | × | √ | × | √ | × | √ | × | √ | × |
| 1 | 制度公示 | 实验室安全管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 应急预案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 实验操作规程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 仪器设备操作规程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 安全信息牌（危险源、责任人、电话等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 值日表及值日生职责 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 管理运行 | 易制毒、易制爆化学品使用台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 非管制类化学品使用台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 实验气体使用台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 安全检查台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 仪器设备使用记录册（含检修记录） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 实验室出入登记册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 卫生 | 操作台干净有序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 实验完毕物品归位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 无食物、废弃物、杂物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 安全防护 | 手套、口罩、工作服、防护眼镜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 应急喷淋、洗眼装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 急救药箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 安全警示标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 紧急逃生路线图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 灭火设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 水电 | 无漏水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 无漏电，插座、插头无破损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 无接线板串连供电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 化学品 | 化学品柜通风、背光 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 无泄露 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 科学分类放置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 标签清晰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 管制类“五双”管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 化学废物分类存放，有标签 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 化学废液无泄露 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 气瓶气路 | 气瓶柜正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 输气管道、阀门无破损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 室内气瓶有防倒链 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 实验结束，总阀关闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 无大量气瓶堆放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 仪器设备 | 仪器是否按步骤开机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 仪器是否按步骤关机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 冷却介质水是否完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 冷却介质水是否完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 通风橱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 烘箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 今日备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值日生签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：管制类“五双”：双人保管、双人领取、双人使用、双把锁、双本账	日日检查防事故，珍爱生命为安全